Kmitočty TV kanálů podle soustavy CCIR D/K 1. - 3. TV pásmo
Tato norma se používá v ČR, SR a v dalších zemích bývalé východní Evropy.
POZOR! Některé vysílače na Slovensku mají i v tomto pásmu kmitočet zvuku +5.5 MHz proti obrazu, tedy o 1 MHz nižší než v této tabulce.
Kanály R 4 a R 5 se již přestávají používat, neboť zasahují do rozhlasového pásma VKV-CCIR 87.5 - 108 MHz.
Tato soustava se někdy nazývá také normou OIRT.

	pásmo
	kanál
	nosný kmitočet

	
	
	obrazu
	zvuku

	I
	R 1
R 2
	49.75
59.25
	56.25
65.75

	II
	R 3
R 4
R 5
	77.25
85.25
93.25
	83.75
91.75
99.75

	III
	R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
	175.25
183.25
191.25
199.25
207.25
215.25
223.25
	181.75
189.75
197.75
205,75
213.75
221.75
229.75


Kmitočty TV kanálů podle soustavy CCIR B/G 1. a 3. TV pásmo
Tato norma se používá ve většině zemí Evropy kromě zemí bývalého východního bloku.
Pouze Irsko, Francie a Itálie mají jiné rozdělení TV kánálů - viz dále.
Tato soustava se někdy nazývá normou CCIR.

	pásmo
	kanál
	nosný kmitočet

	
	
	obrazu
	zvuku

	I
	E 2
E 2 A
E 3
E 4
	48.25
49.75
55.25
62.25
	53.75
55.25
60.75
67.75

	III
	E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12
	175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
	180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75
229.75


Kmitočty TV kanálů ve 4. - 5. TV pásmu
Tato soustava se používá v celé Evropě, ale v některých zemích západní Evropy pásmo 5. nekončí kanálem 60, ale používají se i kanály 61 až 69 a jejich kmitočty pravidelně navazují a mají stále odstup po 8 MHz.
Kmitočet zvuku podle normy CCIR K se používá v ČR a v dalších zemích bývalého východního bloku.
Kmitočet zvuku podle normy CCIR G se používá v ostatních zemích Evropy mimo státy bývalého východního bloku.
Na Slovensku se přechází na normu CCIR G (tedy odstup zvuku od obrazu + 5.5 MHz), takže na rekonstruovaných vysílačích se již vysílá podle CCIR B/G. 

	kanál
	nosný kmitočet

	
	obrazu
	zvuku CCIR K
	zvuku CCIR G
	Střed pro Digi

	21
	471.25
	477.75
	476.75
	474

	22
	479.25
	485.75
	484.75
	482

	23
	487.25
	493.75
	492.75
	490

	24
	495.25
	501.75
	500.75
	498

	25
	503.25
	509.75
	508.75
	506

	26
	511.25
	517.75
	516.75
	514

	27
	519.25
	525.75
	524.75
	522

	28
	527.25
	533.75
	532.75
	530

	29
	535.25
	541.75
	540.75
	538

	30
	543.25
	549.75
	548.75
	546

	31
	551.25
	557.75
	556.75
	554

	32
	559.25
	565.75
	564.75
	562

	33
	567.25
	573.75
	572.75
	570

	34
	575.25
	581.75
	580.75
	578

	35
	583.25
	589.75
	588.75
	586

	36
	591.25
	597.75
	596.75
	594

	37
	599.25
	605.75
	604.75
	602

	38
	607.25
	613.75
	612.75
	610

	39
	615.25
	621.75
	620.75
	618

	40
	623.25
	629.75
	628.75
	626

	41
	631.25
	637.75
	636.75
	634

	42
	639.25
	645.75
	644.75
	642

	43
	647.25
	653.75
	652.75
	650

	44
	655.25
	661.75
	660.75
	658

	45
	663.25
	669.75
	668.75
	666

	46
	671.25
	677.75
	676.75
	674

	47
	679.25
	685.75
	684.75
	682

	48
	687.25
	693.75
	692.75
	690

	49
	695.25
	701.75
	700.75
	698

	50
	703.25
	709.75
	708.75
	706

	51
	711.25
	717.75
	716.75
	714

	52
	719.25
	725.75
	724.75
	722

	53
	727.25
	733.75
	732.75
	730

	54
	735.25
	741.75
	740.75
	735

	55
	743.25
	749.75
	748.75
	746

	56
	751.25
	757.75
	756.75
	754

	57
	759.25
	765.75
	764.75
	762

	58
	767.25
	773.75
	772.75
	770

	59
	775.25
	781.75
	780.75
	778

	60
	783.25
	789.75
	788.75
	786

	61
	791.25
	797.75
	796.75
	794

	62
	799.25
	805.75
	804.75
	802

	63
	807.25
	813.75
	812.75
	810

	64
	815.25
	821.75
	820.75
	818

	65
	823.25
	829.75
	828.75
	826

	66
	831.25
	837.75
	836.75
	834

	67
	839.25
	845.75
	844.75
	842

	68
	847.25
	853.75
	852.75
	850

	69
	855.25
	861.75
	860.75
	858


Rozdělení tzv. "S" kanálů
Tyto kanály se používají výhradně v kabelových rozvodech a lze je naladit na většině modernějších televizních přijímačích a na videích 

	kanál
	nosný kmitočet

	
	obrazu
	zvuku 

	SE 1
	105.25
	110.75

	SE 2
	112.25
	117.75

	SE 3
	119.25
	124.75

	SE 4
	126.25
	131.75

	SE 5
	133.25
	138.75

	SE 6
	140.25
	145.75

	SE 7
	147.25
	152.75

	SE 8
	154.25
	159.75

	SE 9
	161.25
	166.75

	SE 10
	168.25
	173.75

	SE 11
	231.25
	236.75

	SE 12
	238.25
	243.75

	SE 13
	245.25
	250.75

	SE 14
	252.25
	257.75

	SE 15
	259.25
	264.75

	SE 16
	266.25
	271.75

	SE 17
	273.25
	278.75

	SE 18
	280.25
	285.75

	SE 19
	287.25
	292.75

	SE 20
	294.25
	299.75

	S 21
	303.25
	308.75

	S 22
	311.25
	316.75

	S 23
	319.25
	324.75

	S 24
	327.25
	332.75

	S 25
	335.25
	340.75

	S 26
	343.25
	348.75

	S 27
	351.25
	356.75

	S 28
	359.25
	364.75

	S 29
	367.25
	372.75

	S 30
	375.25
	380.75

	S 31
	383.25
	388.75

	S 32
	391.25
	396.75

	S 33
	399.25
	404.75

	S 34
	407.25
	412.75

	S 35
	415.25
	420.75

	S 36
	423.25
	428.75

	S 37
	431.25
	436.75

	S 38
	439.25
	444.75

	S 39
	447.25
	452.75

	S 40
	455.25
	460.75

	S 41
	463.25
	468.75





Ještě podrobnější informace o TV normách v jednotlivých zemích lze najít v publikaci WRTH (World Radio TV Handbook) anebo v publikacích vydávaných EBU.
Kmitočty kanálů i v mimoevropských zemích jsou také na stránce www.ukwtv.de (odkaz "Sender-Tabelle", dále vlevo "TV" a vlevo "Kanalraster" nebo přímo zde: http://people.freenet.de/davidbeyer/nav_kanal.htm.
Rozdělení tzv. "C" kanálů

Při  ladění kabelového přijímače v Praze je třeba jako první kanál zadat  658MHz, SR 6900, 64QAM a povolit sít, pak se naladí kabelové kanály jako v org přijímači.
