Upgrade software ze satelitu

	    UPGRADE SOFTWARE ZE SATELITU

	HUMAX nyní poskytuje uživatelům některých boxů HUMAX aktualizaci software ze satelitu. Zkontrolujte verzi software vašeho Humaxe. Jednoduchý návod – v menu STATUS by měla být další volba AKTUALIZACE STB. Pokud v přijímači tato volba není, není zatím možné váš přijímač upgradovat pomocí satelitu. Umožní vám to až další softwarová verze, kterou musíte do přijímače nahrát pomocí PC. Postup upgrade pomocí PC najdete  níže

Postup pro upgrade SW modelu Humax ze satelitu: 

1. Zvolte Search v menu Setup a nastavte tyto parametry 12670V, 22000, 5/6. Musíte mít anténu nasměrovánu na satelity Astra (19,2°E)! 

2. Vyberte si jeden z naladěných programů 

3. Opusťte Setup menu tlačítkem [exit] 

4. Stiskněte tlačítko [OK] a poté bude následovat aktualizace SW a nakonec restart SW. 


Editor Formula V3
Přenos settingu z počítače do satelitního přijímače a opačně

Přípravná fáze

Velmi jednoduchým způsobem můžeme přenést naše aktuální programové nastavení z PC do digitálního satelitního přijímače (STB) a naopak. K realizaci tohoto přenosu potřebujeme digitální satelit Humax OAK :-), počítač se sériovým portem, OS Windows 9x/ME/2k/XP a kabel null modem. 

Kabel null modem pořídíme běžně v prodejnách s výpočetní technikou. Kabel by měl jinak být zapojen podle následujícího obrázku: 

[image: image1.png]UPERSET/ OAK MODEL Null Modem Cabk

*Serial Cable (Rs-232) Connection Diagram

2 2

s 3
= 5 5 s[l
- Py
'PC Serial Port *°IRD Data Port (Female, 9Pin)  (Femaie 9Pn)







Nyní propojíme počítač s naším přijímačem. U počítače nalezneme sériový port (obvykle označovaný COM x, kde x je 1 či 2) a zapojíme jeden konec kabelu do počítače. Na zadní straně přijímače Humax je jen jediná zásuvka pro možné propojení s počítačem - RS232. Do této zásuvky zasuneme druhý konec kabelu. Nyní bychom již měli mít všechno připravené pro přenos settingu z PC do STB. 

Z webové stránky výrobce Humax (www.humaxdigital.com) či českého distributora přijímačů Humax (www.humax.cz) si stáhneme editor Formula V3. Na české doméně Humaxe naleznete, aktuální verzi editoru Formula V3, v rubrice SOFTWARE - UTILITY. Po stažení 2,21 MB souboru ZIP jej rozbalíme pomocí freewarového programu Power Archiver 2000 6.0 CZ, který naleznete v sekci download mj. na serveru Parabola.cz a rozbalený archív nainstalujeme kliknutím na soubor setup.exe. Po nainstalování programu Formula V3 bychom již měli mít všechno připravené pro přenos dat. 

