	

	AB IPBox 9000HD Silver

HD Satelitný PVR prijímač s operačným systémom Linux.




Charakteristika AB IPBox 9000HD Silver / HDTV 2CI HDMI s HDCP DVB-S
· DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-C kompatibilný 
· podpora pre Smart tuner (Plug & Play) 

· MPEG-2 MP@HL Video Dekodér 

· MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Dekodér 

· podpora DIVX® WMV(VC1), 

· WMA/WMA-pro Dekóder 

· Dolby AC3 downmix dekodér 

· HDMI s HDCP 

· Multi-formatový Audio Dekodér 

· podpora pre Vysoké a Štandardné rozlíšenie (High Definition a Standard Definition) 

· DVB Common Interface (2 sloty) 

· Rozlíšenie: 1080i, 720p, 576p 

· USB 2.0 (Host) 

· USB 1.0 (Client) 

[image: image2.jpg]



 

· sieťové rozhranie (vysokorýchlostný Ethernet) 

· VFD Displej : zobrazenie veľkého množstva informácií 

· príjem SCPC a MCPC z C/Ku-band satelitov 

· editácia zoznamu programov 

· editácia zoznamu obľúbených programov 

· plnofarebné OSD menu 

· funkcia Full Picture In Graphic (PIG) 

· Elektronický Programový Sprievodca (EPG) 

· Titulky & Teletext 

· Rodičovská ochrana (kanál - program) 

· zabudovaný hardvér pre použitie v budúcnosti 

· S-ATA a montážna kolíska pre 3.5 “ HDD 

· 2 x mini PCI konektor pre rôzne tunery 

· 2 x čítačka Smart kariet 

· príprava pre IPTV
[image: image3.jpg]



Vysoké rozlíšenie (High Definition)
HDTV (High Definition Television) predstavuje štandard pre televíziu budúcnosti (MPEG-4 AVC/H.264 a MPEG2). 
[image: image4.jpg]



MPEG4/H.264 štandard je nástupcom MPEG2 a prináša vylepšenú kompresnú metódu pre digitálnu a HDTV televíziu.
Video rozlíšenie 1080i a 720p HDTV: "p" znamená "progresívny - progressive" a "i" znamená "prekladaný - interlaced" obraz.  
[image: image5.jpg]HDTV 19201080,

HDTV 1280720]





Štandardné rozlíšenie (Standard Definition)
SDTV (Standard Definition Television)predstavuje základný PAL signál.

[image: image6.jpg]



AB IPBox 9000HD využíva najnovšie technológie pre vylepšenie obrazu, ktoré umožňujú dosiahnuť vynikajúcu obrazovú kvalitu aj pri SDTV programoch pomocou HDMI alebo YUV, RGB, S-video výstupu. 
[image: image7.jpg]



Zvuk vo formáte Dolby Digital
AB IPBox 9000HD je vybavený optickým digitálnym výstupom pre dosiahnutie extrémne realistického zvuku.

[image: image8.jpg][§ Rons





 

CPU

(procesor)

Typ

266MHz ST40-202 32bit RISC CPU

Data/Instruction pamäť Cache

32KB/16KB 

Satelitný QPSK Tuner (DVB-S)

Vstupný konektor

IEC 169-24 Samica (Typ F) 

Úroveň vstupného signálu

-65 až -25dBm 

Frekvenčný rozsah 

950MHz to 2150MHz

Ovládanie LNB

Vertikálna

13V(400mA Max)

Horizontálna 

18V(400mA Max) 

Waveform 

QPSK (kompatibilné s pásmom C/KU)

22KHz Impulz

Frekvencia

22±4KHz

Amplitúda

0.6±0.2V

Prenosová rýchlosť

QPSK (až do 45MS/s)

DiSEqC

1.0/1.1/1.2/USALS kompatibilný

Satelitný 8PSK Tuner (DVB-S2)

Vstupný konektor

IEC 169-24 Samica (Typ F) 

Úroveň vstupného signálu

-65 až -25dBm

Frekvenčný rozsah

950MHz až 2150MHz

Ovládanie LNB

Vertikálna

13V(400mA Max) 

Horizontálna 

18V(400mA Max)

Waveform

QPSK, 8PSK 

(kompatibilné s pásmom C/KU)

22KHz Impulz

Frekvencia

22±4KHz

Amplitúda

0.6±0.2V

Prenosová rýchlosť

QPSK( až do 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(až do 36MS/S), 8PSK(až do 30MS/s)

DiSEqC

1.0/1.1/1.2/USALS kompatibilný

Terestriálny OFDM Tuner

Vstupný konektor

IEC169-2 samica

Loop through konektor

IEC169-2 samec

Frekvenčný rozsah

50MHz až 870MHz

Loop through výstupná impedancia

75 ohmov (nominal)

Šírka pásma

7/8 MHz

Carrier Mode

2k & 8k hierachical/non-hierachical mód

Constellation

Auto (QPSK, 16/64 QAM)

Mode Rate

Auto (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8)

Guard Interval

Auto (1/4, 1/8, 1/16 and 1/32)

Káblový QAM Tuner

Vstupný konektor

IEC169-2 samica

Loop through konektor

IEC169-2 samec

Frekvenčný rozsah

47MHz až 862MHz 

Loop through výstupná impedancia

75 ohmov (nominal)

IF šírka pásma

8MHz 

QAM mód

16, 32, 64,128,256QAM

Prenosová rýchlosť

0.87Mbaud~7Mbaud Max.

MPEG Transport Stream & A/V Dekódovanie 

Input Stream 

ISO/IEC 13818-2 Specification and VC1 Microsoft video format main/advanced profiles@HL(WMV-9), H.264

Profile & Level

MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG4 AP@HL/H.264 level 4.1, VC1(WMV9) 

Vstupná prenosová rýchlosť

138Mbit/S max.

Pomer strán obrazu

4:3, 16:9 with pan/scan vector

Video rozlíšenie

720 x 576(PAL), 720 x 480(NTSC), 1080i, 720P, 480i, 480P

Audio dekódovanie

MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam

Audio mód

Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono

Vzorkovacia frekvencia

32, 44.1, and 48KHz

Pamäť

Pamäť Flash

32MB

DDR SDRAM

192MB (64MB+128MB)

Výbava & konektory 

HDD

Serial ATA 80/120/160/200GB a viac (podľa výberu) 

Digitálne rozhranie pre HDTV

HDMI s HDCP

SCART I/F

VCR & TV (2 Porty) 

CVBS & Audio R/L výstup

RCA (3 Porty)

S-video

Din

Komponentný výstup (YPbPr)

RCA (3 Porty)

Digitálne Audio

S/PDIF (opticalký)

Dáta 

Vstup/Výstup

Rozhranie USB Host

USB A-Typ samica (USB 2.0)

Rozhranie - USB zariadenia

USB B-Typ samica (USB 1.0)

RS232C

9 Pin D-Sub

Sieť

Ethernet

RJ-45( 100BT )

Conditional Access 

Common Interface

2 PCMCIA-Cards Slots

Rozhranie pre Smart karty

2 Sloty

Predný displej

VFD

Vacuum Fluorescent Display (alfanumerický)

Napájanie

Vstupné napätie

AC110-245V, 50/60Hz

Typ

Linear PWM

Spotreba

50W

Ochrana

- Samostatná poistka

Rozmery

Rozmery (š x v x h)

375mm x 60mm x 280 mm

Hmotnosť

3.5Kg

Prevádzka

Prevádzková teplota

5 ~ 55C

Skladovacia 

teplota

-40C ~ +65C




