Podrobný návod pre začínajúcich s IPBox 910 HD

(interný 120GB HDD, img SifTeam 0.1.9 r8873 released plus nejaké malé úpravy) 

(bez karty s prístupom na testovanie Cccam serveru)

(súčinnosť => notebook COMPAQ Evo N610c, Win XP profesional - Cz)

Krok za krokom.

· Box zapojený LAN káblom do domácej siete, koaxom cez motor (SG1200) na parabolu (nasmerovaná na ASTRU 19,2 E) a pripojený na LCD TV SAMSUNG káblom HDMI (vyzerá takto: 

javascript:void window.open('http://www.tvsatnitra.sk/components/com_virtuemart/shop_image/product/9332b7865772068fd3cab3116b68559b.jpg', 'win2', 'status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=270,height=159,directories=no,location=no');   

(je to jeden riadok)

 (názvy, výpisy a príkazy vo Win, na obrazovke TV, na diaľkovom ovládači a v telnete sú písané tučným písmom)

Inštalácia img a základné nastavenie

· Sformátovať USB kľúč (vložiť do PC, otvoriť Tento počítač, pravým tlačítkom myši klik na Vymeniteľný disk, Naformátovať, nastaviť FAT32 a spustiť)

· Stiahnuť do PC img : http://www.ab-forum.info/download/file.php?id=14752
· Premenovať v PC na usb_update.img

· Prekopírovať na USB

· Bezpečne odobrať USB

· Vybrať USB z PC a vložiť ho do IPBoxu vypnutého vypínačom vzadu

· Stlačiť na prednom paneli tlačítko Power (vľavo, samostatné) podržať, zapnúť box vypínačom vzadu, počkať kým sa na displayi neukáže text USB UPGRADE, pustiť tlačítko Power a čakať kým sa na displayi neukáže text DONE

· Vypnúť a asi za 5 sekúnd zapnúť box vypínačom vzadu (TV zapnutý), počkať kým sa na obrazovke neukáže Language Setting
· Ešte raz predchádzajúci bod (inak sa nedá použiť diaľkový ovládač, ďalej len DO)

· Nastaviť jazyk, uložiť

· Otvorí sa okno Nast. lok. času, nastaviť a EXIT
·  Čas.pásmo
< GMT +01:00 >

·  Letný čas

< Zap. 

·  Časový mód
< 24 hod.

·  Nast.času

< Auto

· Otvorí sa okno Konfigurácia satelitu, červené Pridať, Názov satelitu  <ASTRA (19,2E)>, nič iné nemením, EXIT
· Žlté Choď do vyhľa, Štart, počkať kým to celé neprejde a Koniec

· DO > MENU, Syst.nastav., Nast. AV

·  TV Systém
< 16:9 >

·  Pomer strán
< Vždy 16:9 >

·  TV rozlíšenie
< 1080I-50 >

      Ostatné nemeniť, EXIT
· DO > MENU, Rozšírené nast., Nast. IP

·  Typ

< Pevná IP >

      Nastaviť, Potvrdiť a EXIT

· DO > MENU, Rozšírené nast., Nast. HDD

·  Formát

< Áno >

Aktuálne heslo > 4 nuly, OK

HDD sa sformátuje a box sa reštartuje, potom asi nabehne nejaký nemecký program

Nahranie settingu do boxu 

· Stiahnuť do PC program PCEditor (používam Setup_PCEditor_1.2.46_Beta12.exe, je v prílohe), rozbaliť a nainštalovať

· Otvoriť a nastaviť:

·  Možnosti, Nastavenie PCEditor-a..., + Manage Receivers, Add

·  Name 

IPBox910HD

·  Type

CubeRevo

·  Edit

Edit   

·  + Receivers
IPBox910HD

·  IP Address
nastaviť pevnú IP  OK (nič viac)
·  Súbor

Otvoriť > nájsť v PC set-4.4.2009, označiť myšou (v prílohe)
·  Súbor

Upload programovej databázy, FTP Database Upload „IPBox910HD“, zaškrtnúť Vykonať upload databázy zo sú, Súbor, nájsť db520.dat, kliknúť naň, Štart, Áno, OK

· Červené, Reboot, box sa reštartuje a nový setting je tam, nastaví sa Prima TV z balíku UPC Direct, zatiaľ nehrá, prejdite na FTA program, napr. ČT24

·  DO > OK a šípkami vybrať, OK potvrdiť, OK na celú obrazovku

·  vypnúť PCEditor

Formát USB, vytvorenie a spustenie swap súboru, presun /var na USB

·  DO > červené, žlté Set USB, format.usb-with.disk_script.sh, počkať kým napíše ***USB_FORMATTED***FREE:_...._MB***

· make.swap-in.usb_script.sh, počkať kým napíše Swap_into_Usb..created!***

· move.var-in.usb_script.sh, počkať kým napíše ***VAR_MOVED***FREE:_..._MB***, EXIT

· Červené, Reboot, box sa reštartuje
· kontrola funkčnosti swap:
·  do PC nainštalovať program PUTTY a spustiť (stiahnuť z internetu, do Googl-a   
 napísať PUTTY, nájsť a stiahnuť)
·  nastaviť 
·  Host Name (or IP address)

pevná IP boxu
·  Cannection type:


označiť Telnet


·  Saved Sessions



napísať IPBox910HD, Save

·  otvoriť dvojklikom na IPBox910HD
SifTeam Image for Cuberevo-3000HD

(none) login: root  (enter)

-sh-3.00#  free

                    total           used           free       shared      buffers

Mem:          56472        54440         2032            0         1784

Swap:         16172            0             16172

Total:         72644         54440         18204

-sh-3.00#

Vidieť že swap funguje.

Prečo je potrebný? Aby box pri väčšej záťaži nemrzol a ne-PANIC-áril.

Nastavenie incubus

· DO > červené, červené Package, modré Online, CAM_IncubusCamd-0.80.online, OK, EXIT

· Do PC nainštalovať program PSPad editor a spustiť (stiahnuť z internetu, do Googl-a napísať PSPad, nájsť a stiahnuť)

· Nastaviť: návod > http://www.cssf.cz/showthread.php?t=29253
· Otvoriť box, tam /var/bin/incubusCamd.conf (všetko dvojklikom)

· Na klávesnici stlačiť ctrl+a, delete

· Nasledujúce označiť myšou ( od * po *) ctrl+c, prejsť do PSPad, na plochu otvoreného súboru, ctrl+v, uložiť

*

[General]

background_execution=1

on_screen_messages_show=0

[Prov:000000:CaID:0000]

decoder_type=1

card_server_url_0=cccam://

[Servers]

card_server_url=cccam://libcoipbox910:libcoipbox910@server_CCcam.dyndns.org:12000
*

(za posledným riadkom by mal byť prázdny riadok, čiže za 12000 dajte enter a až potom uložte)

Nastavte si údaje z CCcam serveru:

libcoipbox910 => meno (name)

libcoipbox910 => heslo (password)

server_CCcam.dyndns.org => IP adresu CCcam serveru

12000 => port nastavený v CCcam serveri v CCcam.cfg v riadku: 

SERVER LISTEN PORT : 12000

· DO > červené, modré Set Cam, incubusCamd-0.80_cam.sh, OK, zelené Start Cam, EXIT
A môžete testovať ako to chodí.

Zníženie otáčok ventilátora = stíšenie chodu boxu.

Použil som toto > http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=85&t=13623#p113322
Celkom spokojnosť, hlavne manželka.

EPG a favpip

· DO > EPG, EPG > a máte pekný prehľad aký program, kedy a kde dávajú, šípkou doprava prejdite na konkrétny program a stlačte na DO > i (info), ukáže sa popis programu, výstup EXIT

Mne sa však viac páči plugim favpip.

· DO > červené, červené Package, modré Online, PLUGIN_favpip-2.1.0.online, OK, EXIT

· DO > červené, 2 Plugins, favpip.plugins, OK > otvorí sa pekný prehľad TV staníc a programov, pre viac informácií stlačte na DO > i (info), v spodnej časti okna sa ukáže popis označeného programu, to však nie je všetko, šípkou doprava si môžete pozrieť informácie o nasledujúcich programoch, výstup EXIT.

Kto je slepý ako ja, môže si zmeniť veľkosť písma vo favpip. Stačí caz TCMD prekopírovať z PC do boxu do /var/plug-in súbor favpip.config (v prílohe).

Kto je ochotný oželieť From Web (informácie o kódovaní) po stlačení žltého tlačítka na DO, môže ho použiť na spúšťanie favpip.

Cez TCMD nakopírujte z PC do boxu do /var/bin súbor yellow.sh (v prílohe), prepíše sa pôvodný a žltým budete spúšťať favpip.


Ešte posledná vec.

Keď sa box vypne DO > tlačítko Poweroff             , box ostane vlastne zapnutý, ventilátor sa krúti (trochu ho počuť), len nejde obraz.

Riešenie je nastaviť napr. červené na DO na úplné vypnutie do stavu pred boot-om a modré na spustenie Panel-plugin.

Stačí prekopírovať z PC do boxu do /var/bin súbory red.sh a green.sh (v prílohe). Pôvodné sa prepíšu a budú pracovať tak ako som napísal.

Keby nejaké farebné tlačítko nefungovalo, nie sú na príslušnom súbore atribúty 755, stačí ich tak nastaviť a je po probléme.

Zásada je, že všetky spúšťacie scripty musia mať atribúty 755. Configuračné súbory majú 644.

To je zatiaľ všetko. Prajem vám dobrú zábavu. (
